Bench Console — REST API

Danh sách endpoint cần có

Cập nhật 22/09/2026

## Phân chia REST và MQTT

| Loại dữ liệu | Đường đi |
| --- | --- |
| Trạng thái, telemetry, lệnh, ack, kết quả tóm tắt | MQTT |
| File test case, report chi tiết, CRUD danh mục, lịch sử, xác thực | REST |
| Kết quả tóm tắt từ client không có MQTT | REST (đường thứ hai, phải chống trùng theo cmdId) |

# 2. Thiết bị và danh mục

Thay cho /api/benches hiện tại. Một bảng chung cho cả ba loại thiết bị, phân biệt bằng kind = ecu | bench | vehicle.

| Endpoint | Method | Mô tả | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/devices | GET | Danh sách. Lọc: kind, project, remote, robot, room, floor, state, q | Cần sửa |
| /api/devices/{id} | GET | Chi tiết một thiết bị | Cần sửa |
| /api/devices | POST | Đăng ký thiết bị mới | Cần sửa |
| /api/devices/{id} | PATCH | Sửa thông tin | Cần sửa |
| /api/devices/{id} | DELETE | Xoá khỏi danh mục | Cần sửa |
| /api/devices/{id}/config | GET | Agent lấy cấu hình: kênh CAN cần đọc, đường dẫn DBC, chu kỳ lấy mẫu | Chưa có |
| /api/devices/{id}/telemetry | GET | Chuỗi số đo. Tham số channel, minutes | Cần sửa |
| /api/devices/{id}/runs | GET | Lịch sử chạy của thiết bị. Tham số take | Cần sửa |
| /api/projects | GET, POST | Danh mục dự án để gán cho thiết bị | Chưa có |

Trường khi đăng ký, giống nhau cho cả ba loại:

| Trường | Bắt buộc | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| id | Có | Mã duy nhất, dùng luôn làm định danh trên MQTT |
| kind | Có | ecu / bench / vehicle |
| name | Có | Tên hiển thị |
| projects | Không | Danh sách dự án sử dụng |
| ecuIds | Không | Chỉ với bench và vehicle: danh sách ECU bên trong |
| supportsRemote | Có | Sai thì thiết bị chỉ nằm trong danh mục |
| supportsRobot | Có | Dự phòng cho robot testing sau này |
| room, floor | Không | Vị trí. Thay cho workshop cộng rack hiện tại |

Thiết bị có supportsRemote = false thì không bao giờ có agent, nên không được đánh dấu mất kết nối, không sinh cảnh báo, và mọi lệnh chạy phải trả 409.

# 3. Điều khiển thiết bị

| Endpoint | Method | Mô tả | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/devices/{id}/start | POST | Chạy test. Body: testCaseId, requestId, issuedBy | Cần sửa |
| /api/devices/{id}/stop | POST | Dừng. Tham số by | Cần sửa |
| /api/devices/{id}/reset | POST | Reset. Tham số by | Cần sửa |
| /api/devices/{id}/flash | POST | Nạp phần mềm. Body: softwareVersion, issuedBy | Chưa có |

Endpoint start hiện nhận tên test case dạng chuỗi. Cần đổi sang nhận testCaseId để agent tự tải file về, theo mục 4.

# 4. Test case

| Endpoint | Method | Mô tả | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/test-cases | POST | Upload, multipart. File nén kèm metadata | Chưa có |
| /api/test-cases | GET | Danh sách. Lọc: type, project, q | Chưa có |
| /api/test-cases/{id} | GET | Metadata một test case | Chưa có |
| /api/test-cases/{id}/file | GET | Agent tải file về để chạy | Chưa có |
| /api/test-cases/{id} | DELETE | Xoá | Chưa có |

Lưu ý khi làm upload:

- File nén có thể là ZIP hoặc 7z, cả hai đều mang đuôi .tc hoặc .mtc. MHU.mtc là ZIP, Test case.mtc là 7z.

- Lưu nguyên file, không parse cấu trúc bên trong.

- Lưu kèm hash để agent kiểm tra cache cục bộ và để phát hiện file đổi.

- Đặt thư mục lưu file ngoài wwwroot, vì wwwroot đang được phục vụ tĩnh.

- Trường type phân biệt test case cho đội manual và test case tự động.

# 5. Request test

| Endpoint | Method | Mô tả | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/test-requests | POST | Tạo request | Chưa có |
| /api/test-requests | GET | Danh sách. Lọc: status, requester, deviceId | Chưa có |
| /api/test-requests/{id} | GET | Chi tiết kèm tiến độ | Chưa có |
| /api/test-requests/{id}/cancel | POST | Huỷ request chưa chạy | Chưa có |
| /api/test-requests/{id}/runs | GET | Các lượt chạy thuộc request | Chưa có |
| /api/software-versions | GET | Danh sách phiên bản phần mềm để chọn | Chưa có |

Trường của một request:

| Trường | Bắt buộc | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| name | Có | Tên request |
| requester | Có | Người yêu cầu |
| softwareVersion | Không | Có giá trị thì phải flash trước khi chạy |
| testCaseIds | Có | Danh sách test case, chạy theo thứ tự |
| targetDeviceId | Có | Đối tượng chạy. Phải có supportsRemote = true |
| scheduledAt | Không | Bỏ trống nghĩa là chạy ngay |

Bản đầu, /api/software-versions trả danh sách nhập tay cộng các giá trị đã dùng trước đó, chưa nối vào kho build.

# 6. Kết quả và report

| Endpoint | Method | Mô tả | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/runs | GET | Lịch sử. Lọc: bench, verdict, plan, from, to, page, size | Đã có |
| /api/runs/{id} | GET | Chi tiết một lượt chạy kèm detail thô | Đã có |
| /api/runs | POST | Agent push kết quả tóm tắt qua REST | Chưa có |
| /api/runs/{id}/report | POST | Agent upload report chi tiết, multipart | Chưa có |
| /api/runs/{id}/report | GET | Tải report chi tiết | Chưa có |

Hai việc cần sửa ở phần kết quả:

- Bộ lọc verdict hiện chỉ hiểu pass và fail, mọi giá trị khác rơi về unknown. Cần thêm warning, vì test case của VDSA trả bốn trạng thái Pass, Fail, Warning, Unknown.

- Tham số lọc bench cần đổi thành deviceId, và thêm lọc theo requestId, testCaseId.

# 7. Cảnh báo

| Endpoint | Method | Mô tả | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/alerts | GET | Cảnh báo đang mở. Tham số includeClosed | Đã có |
| /api/alerts/{id}/ack | POST | Xác nhận đã biết. Tham số by | Đã có |

# 8. AI

| Endpoint | Method | Mô tả | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/ai/test-cases | POST | Sinh nội dung test case từ mô tả | Chưa có |
| /api/ai/runs/{id}/analyze | POST | Nhận định kết quả một lượt chạy | Chưa có |

Nội dung AI sinh ra phải qua người review rồi mới lưu thành test case chính thức bằng luồng upload

# 9. Hạ tầng và xác thực

| Endpoint | Method | Mô tả | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| /health | GET | Backend còn sống, không chạm database | Đã có |
| /hub/benches | SignalR | Kênh realtime đẩy xuống trình duyệt | Đã có |
| /api/auth/login | POST | Đăng nhập | Chưa có |